Экономика скутера (с Даелим s 5).

Наверное многие думаю, что купил скутер и будешь ездить и ездить только бензин заливай, анет дополнительные и текущие расходы неизбежны ( все дальнейшее на примере нового скутера Даелим с 5 куплен за 4600р в 2001г.). Первое что захотелось сделать поставить сигнализацию 1800р. Первая прослужила не долго (1 год), вторая 1080р, столько же, и только третья за 550р. и сирена 120р прижились.

Итого на сигнализацию  истрачено 3550р до продажи на четвертом сезоне эксплуатации.

Далее,  скутер  без кофра что машина без багажника и крепления кофра никакого , пришлось делать самому 200р. Сам кофр 2500р от фирмы Givi.

Итого на кофр 2700р.

А так как ездим мы все далеко не по японски то есть далеко и быстро, ресурса пятидесятикубового полтишка хватает не на много 10-15тыс.км и того, капремонт или переборка с очисткой и проверкой всех нагруженных деталей неизбежен (эти цифры относятся к новым, фирменным деталям). Столько вполне можно проехать за сезон. Вообщем после 2500км провел полный техосмотр 200р, после 8100 замена колец 210р, аккумулятора 500р, на 16000тыс.-расточка цилиндра новые кольца, поршень, сепаратор 1100р., замена ремня вариатора 1100р, хотя это больше в профилактических целях, замена тормозных колодок 550р.  В дальнейшем до пробега 24000км поршня и кольца менялись еще четыре раза 800×4=2400р. Основная причина столь частого ремонта слабый ремонтный сепаратор (подшипник верхней головки шатуна)  Расточенный цилиндр так же прошел не много и что бы не простаивать в  сезонное время был куплен комплектом цилиндр-поршень 2200р.

На 24000-й тыс. был  сделан мною последний, предпродажный, глубокий капремонт с заменой подшипников коленвала 1200р, цилиндро-поршеневой группы 2200р. Основные сложные работы по установке подшипников и сборке картера сделаны профессионалами 600р. Про запас новый ремень вариатора 900р. На период последующей обкатки в вариатор установлены три более тяжелых грузика 200р чтоб не перекручивать движок. Здесь не лишне прибавить разные прокладки 300р.  хомутики, шлангочки 100р. Светодиоды-габаритов 100р. Краска "Корида" 150р. Мелкий ремонт пластика 450р. Восстановление  после сайлентблоков после 20000-120р. Коме того замена амортизатора после 14000км-350р и  22500км-700р. После паденя скутера (в гараже съехал с подножки) ремонт поворотника в спецмастерскрй по ремонту пластика 150. и его крепления 300р.

Теперь о текущих расходах:.

25000км~750л (средний расход 3л.) безина 92-95*14р=10500р.

~15л масла синтетик полусинтетик *300р=4500р.

Скутер продан за 35000р. с сигнализацией, кофром и всем бэушным железом.

Теперь просчитаем общие расходы: за четыре года и 25000км интенсивной эксплуатации.

1- ГСМ             	                                   -1050+4500=14550

2- запчасти по двигателю                             -210+1100+2400+2200+1200+2200+100=9410

3-эапчасти по ходовой и трансмиссии      -1100+550+900+200+300+120+350+700=4220

4- эапчасти по электрике                            -500+100=600

4-сервис	                                               -200+600=800

5-аксессуары                                                -200+2500=2700

6-"кузовщина"                                 	            -150+450+150+300=1050

7-разница у покупки-продажи                      -11000

8-сигнализация	                                    -3550

Итого-47810р. на все 25000км то есть практически 2 рубля километр. Для справки-у машин этот показатель 5 и выше, а у мотоциклов до 10.

Надо заметить, что затраты по мотору можно было сократить почти в двое сразу используя фирменные запчасти, но время было дороже. Дэлим продан с хорошим остаточным ресурсом и значительных вложений  в ближайший год не потребует.  А мне уж больно захотелось чего-то большего.